AYRAN KÜLTÜRLERİ

Ürün Adı:                            Micromilk Y100

Mevcut Rotasyonları:       Y100 /1, Y100 /2

Kompozisyon:                   % 97 Streptococcus thermophilus

%  3   Lactobacillus bulgaricus

Kullanım Alanı:                 Ayran üretimi için geliştirilmiş kültür karışımıdır. Ayranda yapı sağlar.

| 5 dosi’lik 1 poşet | 15 gram | 500 L süt içindir. |
| --- | --- | --- |
| 10 dosi’lik 1 poşet | 30 gram | 1000 L süt içindir. |
| 20 dosi ‘lik 1 poşet | 60 gram | 2000 L süt içindir. |
| 30 dosi’lik 1 poşet | 90 gram | 3000 L süt içindir. |

Net Miktar ve Kullanım

Dozajı:

Uygulama:                           Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, birkaç dakika çalkalayarak

eritilir.  Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır.

Muhafaza Şartları:             Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Dondurularak kurutulmuş olan

kültürler, 18°C’de 24 ay tazeliğini korur.

Hepsi  doğal orijinden derişik, tanımlı ve seçilmiş kök kültürlerin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Herhangi bir genetik orijin üretimine maruz bırakılmamıştır.

Y100 ile, 38°C’de asitlik gelişimi

Y100’ nin Fermentatif Özellikleri:                                                                                                                Süre ( saat )

Kültür, Standart Substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir.

| Süre (saat) | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,60 | 6,10 | 5,50 | 4,60 | 4,30 | 4,20 |

Ürün Adı:; Micromilk Y 300. Mevcut Rotasyonları:; Y 300/1 Y 300/2 Y 300/3. Kompozisyon:; % 50 Streptococcus thermophilus % 50 Lactobacillus bulgaricus. Kullanım Alanı:; Yoğurt üretimi için geliştirilmiş kültür karışımıdır. Özellikle ayran ve süzme yoğurt üretiminde kullanımı tavsiye edilir. Yüksek viskozite ve aroma sağlar.. Net Miktar ve Kullanım Dozajı:; 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 L süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 L süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 L süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 L süt içindir... Uygulama:; Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır.. Muhafaza şartları:; Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Dondurularak kurutulmuş olan kültürler, -18°C’de 24 ay tazeliğini korur.. Hepsi doğal orijinden derişik, tanımlı ve seçilmiş kök kültürlerin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Herhangi bir genetik orijin üretimine maruz bırakılmamıştır.. Y 300 ile, 41°C’de asitlik gelişimi Süre (saat) Y 300’ün Fermentatif Özellikleri: Kültür, Standart Substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir. Süre (saat); 0; 3; 5; 8; 15; 24. pH; 6,60; 5,90; 4,90; 4,50; 4,30; 4,20.. Ürün Adı:; Micromilk YT. Mevcut Rotasyonları:; YT1 YT2. Kompozisyon:; % 95 Streptococcus thermophilus % 5 Lactobacillus bulgaricus. Kullanım Alanı:; Ayran üretimi için geliştirilmiş kültür karışımıdır. Yapı ve aroma sağlar.. Net Miktar ve Kullanım Dozajı:; 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 L süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 L süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 L süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 L süt içindir... Uygulama:; Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır.. Muhafaza şartları:; Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Dondurularak kurutulmuş olan kültürler, -18°C’de 24 ay tazeliğini korur.. Hepsi doğal orijinden derişik, tanımlı ve seçilmiş kök kültürlerin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Herhangi bir genetik orijin üretimine maruz bırakılmamıştır.. YT ile, 41°C’de asitlik gelişimi Süre (saat) YT’nin Fermentatif Özellikleri: Kültür, Standart substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir. Süre (saat); 0; 3; 5; 8; 15; 24. pH; 6,60; 6,00; 4,70; 4,40; 4,20; 4,20..