BEYAZ PEYNİR KÜLTÜRLERİ

| Ürün Adı: |  | Micromilk CR |
| --- | --- | --- |
| Mevcut Rotasyonları: |  | CR-A, CR-B, CR-G |
| Kompozisyon: |  | % 100 Streptococcus thermophilus |
| Kullanım Alanı: |  | Beyaz peynir ve kaşar peyniri üretimi için geliştirilmiş kültürdür. Lokumlu beyaz peynirde yapı için kullanılır. |
| Net Miktar ve Kullanım Dozajı: | 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 litre süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 litre süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 litre süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 litre süt içindir.. |
| Uygulama: | Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır. |  |
| Muhafaza şartları: | Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Dondurularak kurutulmuş olan kültürler, -18°C’de 24 ay tazeliğini korur. |  |
| Hepsi doğal orijinden derişik, tanımlı ve seçilmiş kök kültürlerin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Herhangi bir genetik orijin üretimine maruz bırakılmamıştır. |  |  |

CR ile, 37 °C’de asitlik gelişimi Süre (saat) CR’nin Fermentatif Özellikleri: Kültür, Standart substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir. Süre (saat); 0; 3; 5; 8; 15; 24. pH; 6,60; 5,30; 5,00; 4,90; 4,80; 4,80.

| Ürün Adı: | Micromilk MO |
| --- | --- |
| Mevcut Rotasyonları: | MO 1, MO 2, MO 3, MO 4 |
| Kompozisyon: | % 50 Lactococcus lactis subsp. lactis % 50 Lactococcus lactis subsp. cremoris |
| Kullanım Alanı: | Beyaz peynir kültürüdür. CR ile birlikte kullanıldığında lokumlu beyaz peynir üretiminde çok başarılıdır. Aroması çok iyidir. Labne peyniri üretiminde özellikle tavsiye edilir. |
| Net Miktar ve Kullanım Dozajı: | 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 litre süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 litre süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 litre süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 litre süt içindir.. |
| Uygulama: | Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır. |
| Muhafaza şartları: | Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Dondurularak kurutulmuş olan kültürler, -18°C’de 24 ay tazeliğini korur. |
| Hepsi doğal orijinden derişik, tanımlı ve seçilmiş kök kültürlerin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Herhangi bir genetik orijin üretimine maruz bırakılmamıştır. |  |

MO ile, 30 °C’de asitlik gelişimi Süre (saat) MO’ nin Fermentatif Özellikleri: Kültür, Standart substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir. Süre (saat); 0; 3; 5; 8; 15; 24. pH; 6,60; 6,30; 6,00; 4,80; 4,40; 4,40. Ürün Adı:; Micromilk MOT. Mevcut Rotasyonları:; MOT 1, MOT 2, MOT 3, MOT 4.. Kompozisyon; % 45 Lactococcus lactis subsp. lactis % 45 Lactococcus lactis subsp. cremoris % 10 Streptococcuc thermophilus. Kullanım Alanı:; Beyaz peynir kültürüdür. Sert beyaz peynir üretimi için kullanılır. Yapı ve aroması mükemmeldir.. Net Miktar ve Kullanım Dozajı:; 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 litre süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 litre süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 litre süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 litre süt içindir... Kullanım:; Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır.. Muhafaza şartları:; Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Dondurularak kurutulmuş olan kültürler, -18°C’de 24 ay tazeliğini korur.. Hepsi doğal orijinden derişik, tanımlı ve seçilmiş kök kültürlerin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Herhangi bir genetik orijin üretimine maruz bırakılmamıştır.. MOT ile, 30 °C’de asitlik gelişimi Süre (saat) MOT’nin Fermentatif Özellikleri Kültür, Standart substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir. Süre (saat); 0; 3; 5; 8; 15; 24. pH; 6,6; 6,3; 6,0; 4,8; 4,4; 4,4.

| Ürün Adı: | Micromilk TM |
| --- | --- |
| Mevcut Rotasyonları: | TM 1, TM 2, TM 3, TM 4. |
| Kompozisyon | % 25 Lactococcus lactis subsp. lactis % 25 Lactococcus lactis subsp. Cremoris % 50 Streptococcus thermophilus |
| Kullanım Alanı: | Beyaz peynir kültürüdür. Orta sertlikte beyaz üretimi için kullanılır. Yapı ve aroması mükemmeldir. |
| Net Miktar ve Kullanım Dozajı: | 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 litre süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 litre süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 litre süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 litre süt içindir.. |
| Kullanım: | Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır. |
| Muhafaza şartları: | Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Dondurularak kurutulmuş olan kültürler, -18°C’de 24 ay tazeliğini korur. |
| Hepsi doğal orijinden derişik, tanımlı ve seçilmiş kök kültürlerin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Herhangi bir genetik orijin üretimine maruz bırakılmamıştır. |  |
| TM ile, 30 °C’de asitlik gelişimi Süre (saat) TM’ nin Fermentatif Özellikleri: Kültür, Standart substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir. Süre (saat); 0; 3; 5; 8; 15; 24. pH; 6,60; 6,10; 5,60; 4,40; 4,20; 4,10. |