İTHAL PEYNİRLERİN ÜRETİMİ İÇİN  KÜLTÜRLER

| Ürün Adı: | Micromilk LHT |
| --- | --- |
| Mevcut Rotasyonları: | LHT1 LHT2 LHT3 |
| Kompozisyon: | % 80 Lactobacillus helveticus % 20 Streptococcus thermophilus |
| Kullanım Alanı: | Yapı ve aroma çok iyidir. Gravyer peyniri üretiminde kullanılır. |
| Net Miktar ve Kullanım Dozajı: | 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 litre süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 litre süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 litre süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 litre süt içindir.. |
| Uygulama: | Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır. |
| Muhafaza şartları: | +2/ 5 °C de saklanmalıdır. Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Dondurularak kurutulmuş olan kültürler; dondurucuda 18 ay, +2/ 5 °C’de 12 ay tazeliğini korur. |
| Hepsi doğal orijinden derişik, tanımlı ve seçilmiş kök kültürlerin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Herhangi bir genetik orijin üretimine maruz bırakılmamıştır. |  |

LHT ile, 37 °C’de asitlik gelişimi Süre (saat) LHT’nin Fermentatif Özellikleri: Kültür, Standart substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir. Süre (saat); 0; 3; 5; 8; 15; 24. pH; 6,60; 6,30; 5,00; 4,50; 4,20; 4,20.

| Ürün Adı: | Micromilk LHTB |
| --- | --- |
| Mevcut Rotasyonları: | LHTB1 LHTB2 LHTB3 |
| Kompozisyon: | % 60 Lactobacillus helveticus % 20 Streptococcus thermophilus % 20 Lactobacillus bulgaricus |
| Kullanım Alanı: | Yapı ve aroma gayet iyidir. Parmesan peyniri üretiminde kullanılır. |
| Net Miktar ve Kullanım Dozajı: | 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 litre süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 litre süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 litre süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 litre süt içindir.. |
| Uygulama: | Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır. |
| Muhafaza şartları: | +2/ 5 °C de saklanmalıdır. Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Dondurularak kurutulmuş olan kültürler; dondurucuda 18 ay, +2/ 5 °C’de 12 ay tazeliğini korur. |
| Hepsi doğal orijinden derişik, tanımlı ve seçilmiş kök kültürlerin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Herhangi bir genetik orijin üretimine maruz bırakılmamıştır. |  |

LHTB ile, 37 °C’de asitlik gelişimi Süre (saat) LHTB’nin Fermentatif Özellikleri: Kültür, Standart substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir. Süre (saat); 0; 3; 5; 8; 15; 24. pH; 6,60; 5,80; 5,40; 4,90; 4,40; 4,00.

| Ürün Adı: | Micromilk ME |
| --- | --- |
| Mevcut Rotasyonları: | ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 |
| Kompozisyon | % 20 Lactococcus lactis subsp. lactis % 20 Lactococcus lactis subsp. cremoris % 30 Lactis biovar diacetylactis % 30 Leuconostoc mesenteroides subsp. Cremoris |
| Kullanım Alanı: | Morbier, Raclette ve Danish Blue peynirleri üretiminde kullanılır. Aroması gayet iyidir. |
| Net Miktar ve Kullanım Miktarı: | 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 litre süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 litre süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 litre süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 litre süt içindir.. |
| Kullanım: | Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır. |
| Muhafaza şartları: | +2/ 5 °C de saklanmalıdır. Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. |
| Tanımlanmış ve doğal orijinli kök kültürlerin geliştirilmesiyle üretilmiştir. Genetik modifikasyon yoktur. |  |

ME ile, 30 °C’de asitlik gelişimi

Süre (saat)

ME’nin Fermentatif Özellikleri

KÜLTÜR: Standart substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir.

| Süre (saat) | 0 |  | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,60 |  | 6,30 | 5,90 | 5,10 | 4,50 | 4,40 |  |
| Ürün Adı: |  | Micromilk ME/A |  |  |  |  |  |
| Mevcut Rotasyonları: |  | ME/A1 ME/A2 ME/A3 ME/A4 |  |  |  |  |  |
| Kompozisyon |  | % 20 Lactococcus lactis subsp. lactis % 20 Lactococcus lactis subsp. cremoris % 30 Lactis biovar diacetylactis % 30 Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris |  |  |  |  |  |
| Kullanım Alanı: |  | Bavaria Blue peyniri üretiminde PCR ile birlikte kullanılır. Aroması gayet iyidir. |  |  |  |  |  |
| Net Miktar ve Kullanım Miktarı: |  | 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 litre süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 litre süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 litre süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 litre süt içindir.. |
| Kullanım: |  | Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır. |  |  |  |  |  |
| Muhafaza şartları: |  | +2/ 5 °C de saklanmalıdır. Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. |  |  |  |  |  |
| Tanımlanmış ve doğal orijinli kök kültürlerin geliştirilmesiyle üretilmiştir. Genetik modifikasyon yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |

ME/A ile, 30 °C’de asitlik gelişimi

Süre (saat)

ME/A’nın Fermentatif Özellikleri

KÜLTÜR: Standart substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir.

| Süre (saat) | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,60 | 6,20 | 5,70 | 5,00 | 4,50 | 4,40 |

| Ürün Adı: | Micromilk MOT |
| --- | --- |
| Mevcut Rotasyonları: | MOT1, MOT2, MOT3, MOT4 |
| Kompozisyon | % 45 Lactococcus lactis subsp. lactis % 45 Lactococcus lactis subsp. cremoris % 10 Streptococcuc thermophilus |
| Kullanım Alanı: | Yapı ve aroması mükemmeldir. Çedar, Edam ve Gouda peynirlerinin üretimi en öncelikli önerilen kültür karışımıdır. |
| Net Miktar ve Kullanım Dozajı: | 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 litre süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 litre süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 litre süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 litre süt içindir.. |
| Kullanım: | Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır. |
| Muhafaza şartları: | Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Dondurularak kurutulmuş olan kültürler, -18°C’de 24 ay tazeliğini korur. |
| Hepsi doğal orijinden derişik, tanımlı ve seçilmiş kök kültürlerin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Herhangi bir genetik orijin üretimine maruz bırakılmamıştır. |  |

MOT ile, 30 °C’de asitlik gelişimi

Süre (saat)

MOT’nin Fermentatif Özellikleri

Kültür, Standart substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir.

| Süre (saat) | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,60 | 6,30 | 6,00 | 4,80 | 4,40 | 4,40 |

| Ürün Adı: | Micromilk MET |
| --- | --- |
| Mevcut Rotasyonları: | MET1, MET2, MET3, MET4 |
| Kompozisyon | % 25 Lactococcus lactis subsp. lactis % 25 Lactococcus lactis subsp. cremoris % 20 Lactis biovardiacetylactis %20 Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris % 10 Streptococcuc thermophilus |
| Kullanım Alanı: | Keskin aromalı ve küçük küçük gözenekli yapıda Çedar, Edam ve Gouda ve peynirleri ve EMMENTAL peyniri için önerilmektedir. |
| Net Miktar ve Kullanım Dozajı: | 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 litre süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 litre süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 litre süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 litre süt içindir.. |
| Kullanım: | Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır. |
| Muhafaza şartları: | Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Dondurularak kurutulmuş olan kültürler, -18°C’de 24 ay tazeliğini korur. |
| Hepsi doğal orijinden derişik, tanımlı ve seçilmiş kök kültürlerin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Herhangi bir genetik orijin üretimine maruz bırakılmamıştır. |  |

MET ile, 30 °C’de asitlik gelişimi

Süre (saat)

MET’nin Fermentatif Özellikleri

Kültür, Standart substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir.

| Süre (saat) | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,60 | 6,10 | 5,60 | 4,90 | 4,30 | 4,30 |

| Ürün Adı: | Micromilk TBME |
| --- | --- |
| Mevcut Rotasyonları: | TBME1 TBME2 TBME3 TBME4 |
| Kompozisyon | % 40 Streptococcus thermophilus % 40 Lactobacillus bulgaricus % 5 Lactococcus lactis subsp. cremoris % 5 Lactococcus lactis subsp.lactis % 5 Leuconostoc mesenteroides subsp. Cremoris % 5 Lactococcus lactis subsp.diacetylactis |
| Kullanım Alanı: | Camembert peyniri üretiminde kullanılır. |
| Net Miktar ve Kullanım Miktarı: | 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 litre süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 litre süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 litre süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 litre süt içindir.. |
| Kullanım: | Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte eklenir ve homojen bir dağılım sağlanır. |
| Muhafaza şartları: | Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Dondurularak kurutulmuş olan kültürler, -18°C’de 24 ay tazeliğini korur. |
| Tanımlanmış ve doğal orijinli kök kültürlerin geliştirilmesiyle üretilmiştir. Genetik modifikasyon yoktur. |  |

TBME ile, 37 °C’de asitlik gelişimi

Süre (saat)

TBME’nın Fermentatif Özellikleri

KÜLTÜR: Standart substratum % 10’da yeniden yapılanır ve 90°C’de 20 dakika için pastörize edilir.

| Süre (saat) | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,60 | 5,90 | 5,10 | 4,80 | 4,20 | 4,10 |

| Ürün Adı: | Micromilk PR |
| --- | --- |
| Mevcut Rotasyonları: | PR |
| Kompozisyon: | % 100 Propionibacterium freudenreichii |
| Kullanım Alanı: | Gravyer peynirinde göz oluşumu için kullanıldığı gibi, göz oluşumu istenilen tüm peynirlerde bu amaç için kullanılır. |
| Net Miktar ve Kullanım Dozajı: | 5 dosi’lik 1 poşet; 15 gram; 500 litre süt içindir.. 10 dosi’lik 1 poşet; 30 gram; 1000 litre süt içindir.. 20 dosi ‘lik 1 poşet; 60 gram; 2000 litre süt içindir.. 30 dosi’lik 1 poşet; 90 gram; 3000 litre süt içindir.. |
| Uygulama: | Kültür poşetinin tamamı, çalışılacak sütün 1-2 litresinde, bir kaç dakika çalkalayarak eritilir. Bu karışım çalışılacak süte diğer kültürlürle birlikte ilave edilir ve homojen bir dağılım sağlanır. |
| Muhafaza şartları: | Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Dondurularak kurutulmuş olan kültürler, -18°C’de 24 ay tazeliğini korur. |
| Hepsi doğal orijinden derişik, tanımlı ve seçilmiş kök kültürlerin geliştirilmesiyle elde edilmiştir. Herhangi bir genetik orijin üretimine maruz bırakılmamıştır. |  |

| Ürün Adı: | Micromilk PCR |
| --- | --- |
| Mevcut Rotasyonları: | PCR |
| Kompozisyon: | Penicillium roqueforti küf karışımıdır. |
| Kullanım Alanı: | Küflü peynir çeşitlerinde kullanılır. Mavimsi renk küf tercih edilen Danish Blue, Bavaria Blue, Gorgonzola, Rokfor gibi peynir çeşitlerinde özellikle tercih edilmektedir. Gorgonzolada TB ile, Bavaria Blue’da ME/A ile, Danish Blue’da ME ile birlikte kullanılması önerilir. |
| Net Miktar ve Kullanım Dozajı | 10 dosi’lik 1 poşet micromilk PCR’nin net ağırlığı 10 gramdır. 1000 litre süt için kullanılır. |
| Uygulama: | Küfün tamamı doğrudan çalışılacak süte, peynir kültürü ile eş zamanlı olarak inoküle edilir. Bir kaç dakika çalkalayarak küfün homojen olarak dağılması sağlanır. Olgunlaşma aşamasında şişleme ve sık sık çevirme işlemleriyle küf oluşumu desteklenir. |
| Muhafaza şartları: | +2/ 5 °C de saklanmalıdır. Nakliye esnasında ortam koşullarına dayanıklıdır. Raf ömrü bir yıldır. |
| Doğal orijinli küflerdir. Herhangi bir genetik orijin üretimine maruz bırakılmamıştır. |  |